UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA – FEELT

SINAIS E SISTEMAS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Controlador Proporcional

Alunos:

- Ítalo Gustavo Sampaio Fernandes - 11511EBI004

- Nathalia Rodrigues - 11411EBI018

- Paulo Camargos Silva - 11611EBI023

Prof. Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira

Uberlândia, 11 de dezembro de 2017

1 – Introdução

Em um controlador proporcional à saída do mesmo, chamada de ação de controle, é diretamente proporcional ao sinal do erro atuante. Para remover o sinal de proporcionalidade entre as duas variáveis, deve admitir a constante Kp de proporcionalidade, o ganho proporcional. Na qual a saída é igual a Kp multiplicada pelo erro atuante.

O controlador proporcional é basicamente um amplificador com ganho ajustável, onde o sinal de controle é o sinal de erro amplificado por Kp. Este tipo de controle é destinado quando queremos uma boa velocidade de resposta de atuação sem compromisso com o erro de regime igual a zero. O diagrama de blocos deste controlador pode ser observado na Figura 1 abaixo.

A medida que o valor de Kp aumenta o erro de regime e o tempo de acomodação diminuem. Porém se aumentar muito o valor de Kp provoca a saturação no sistema ou ainda produzir uma variável manipulada acima do limite tolerável para o processo. Assim, condicionamos o limite máximo de Kp às características do processo.

2 – Materiais e Métodos

2.1 - Materiais

O circuito montando neste experimento é apresentado abaixo na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Esquema do circuito montado em laboratório

Os materiais utilizados neste experimento foram:

- Osciloscópio;

- Arduino;

- 3 LEDs;

- 3 Resistores de 220 Ω;

- 1 Resistor de 1 kΩ;

- 1 Capacitor de 100 nF;

- 1 Potenciômetro de 10 kΩ;

- Multímetro.

2.2 - Obtenção da função de transferência do sistema.

Fig. 3 - Representação do circuito

Para o sistema apresentando na Figura 3, temos a seguinte função de transferência:

Fs= Vc(s)Vi(s)

Considerando a tensão no capacitor como um divisor de tensão, temos:

Vcs=Vis* 1CsR+1Cs

VCs=Vis*1CsRCs+1Cs

Vcs=Vi(s)RCs+1

Vc(s)Vi(s)=10.1 ms+1=10Ks+10 K

Fechando a malha temos a seguinte F(s):

Fs=10K*Kps+10K*(1+Kp)

Figura 4 – Diagrama de blocos de malha fechada com Kp.

A Figura 5 abaixo exibe os gráficos de saída e erro do sistema.

Figura 5 – Vo e erro em função de Kp.

2.3 – Código

Inicialmente, o código faz a inicialização dos pinos dos sensores, pinos de saída e da chave on/off do sistema. Em void setup() o regime de trabalho dos pinos são configurados e a leitura/escrita é configurada para 12 bits (0 - 4095).  No interior de void loop() a rotina faz a leitura da tensão no capacitor, da tensão de referência e do valor de Kp. Posteriormente o erro é calculado. O sinal atuante então é calculado, multiplicando o erro pelo Kp. Após o cálculo, o sinal é enviado para as portas analógica (DAC1) e PWM.

3 – Resultados e discussões

Os gráficos obtidos no osciloscópio são exibidos abaixo.

Figura 6 - Sinal referência (azul) e Vout (amarelo). Kp = 19 com sinal aplicado por DAC1.

Figura 7 - Sinal de referência e Vout juntos (mesma amplitude) com Kp = 19, porém sinal aplicado através da porta PWM.

Podemos observar que o erro se torna menor à medida que aumentamos o valor de Kp. Isto respeita a função de transferência calculada e o gráfico desenhado em MatLab. Podemos observar também que existe um erro residual nas portas analógicas. Este erro se deve a própria construção do Arduino Due, onde o intervalo de tensão de saída das portas DAC’s está limitado entre 0.55 - 2.75 V. Desta forma, quando o sinal atuante for 0, tem-se uma tensão residual de 0.55 V aplicada ao sistema (mesmo raciocínio para o limite superior). Este fato evidencia a melhor precisão das portas PWM neste quesito, onde os limites de 0 - 3.3 V são respeitados. Nas Figuras 6 e 7 podemos observar que o erro na porta PWM é menor.

4 – Conclusão

A partir do experimento montado e testado em laboratório foi possível visualizar e entender o princípio de funcionamento de um controlador proporcional. Foi possível também entender e obter a função de transferência do sistema. A partir da programação e do funcionamento do controlador tivemos capacidade de obter e observar a forma de onda capturada pelo osciloscópio do controlador proporcional e assim justificar as mesmas. Assim como também foi possível entender os resultados de e(t) obtidos pelo sistema.

5 – Referências

Links acessados em 11/12/2017:

https://www.embarcados.com.br/controlador-proporcional-eletronico/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/

Anexo I – CÓDIGO

- #define pinSensor         A9 // Vout pin

- #define pinReferencia     A8

- #define pinStart          8

- #define pinKp             A2

- #define pinPWM            11

- void setup() {

- pinMode(pinStart, INPUT_PULLUP);

- pinMode(pinPWM, OUTPUT);

- Serial.begin(115200);

- analogReadResolution(12);

- analogWriteResolution(12);

- }

- void loop() {

- if (!digitalRead(pinStart)) {

- int Vout = analogRead(pinSensor);   // Reading capacitor voltage

- int ref = analogRead(pinReferencia);  // Reading reference voltage

- int erro = ref - Vout;

- int Kp = analogRead(pinKp) * 20 / 4095.0; // 0<Kp<20. Ajustable as potenciometer

- int P = erro * Kp;

- // Returns

- // # P, if 0 < P < 4095;

- // # 0, if P<0;

- // # 4095, if P>4095.

- P = constrain(P, 0, 4095);

- analogWrite(DAC1, P);

- Serial.println("Kp: " + (String) Kp +

- "| P: " + (String) P + "| Ref: " + (String) ref + "| Vout: " + (String) Vout);

- analogWrite(pinPWM, P);

- }

- }